Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Шумихинский  аграрно - строительный колледж».

ИНСТРУКЦИЯ N 44

по охране труда

для слесаря по ремонту оборудования

Шумиха

2011г.

| Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования « Шумихинский аграрно - строительный колледж». |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ГОУ СПО ШАСК Букарев В.В._____________ «___» ________ 2011 |
| ИНСТРУКЦИЯ № 44 по охране труда для слесаря по ремонту оборудования |  |

1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе слесарем по ремонту оборудования допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию  здоровья.

1.2. Лица, допущенные к работе слесарем по ремонту оборудования,  должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.  При работе слесарем по ремонту оборудования возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

—  травмы при работе неисправным инструментом;

—  травмирование ног при падении деталей и узлов;

— превышение предельно допустимой нагрузки при переноске тяжестей;

—  отравления и ожоги при использовании легковоспламеняющихся жидкостей.

1.4.  При работе слесарем по ремонту оборудования должна использоваться следующая специальная одежда: халат или костюм хлопчатобумажный и берет.

1.5.  В слесарно-монтажной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.6.  При работе в слесарно-монтажной мастерской соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В слесарно-монтажной мастерской должны быть огнетушитель и ящик с песком.

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить администрации учреждения.

1.8.  В процессе работы соблюдать установленный порядок выполнения работы, правила ношения спецодежды и правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9.  Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1.  Надеть спецодежду, волосы заправить под берет.

2.2.  Изучить порядок выполнения работы и безопасные приемы ее выполнения.

2.3.  Подготовить к работе оборудование, инструмент и приспособления, проверить их исправность, убрать с рабочего места все лишнее.

2.4.  Убедиться в наличии первичных средств пожаротушения и медаптечки.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1.  Быть внимательным, правильно выполнять трудовые приемы.

3.2.  Работать только исправным инструментом и приспособлениями. Работа инструментом без ручек или с неисправными ручками запрещается.

3.3.  Гаечные ключи применять только в соответствии с размерами гаек и головок болтов. Запрещается наращивать ключи, использовать прокладки между зевом ключа и гранями болтов и гаек, ударять по ключу при отвертывании заржавевших или плотно стянутых болтов. Разводные ключи не должны иметь люфта в подвижных частях.

3.4.  Отвертки следует применять в соответствии с шириной шлица винта.

3.5.  При разборке и сборке агрегатов, узлов в необходимых случаях следует применять съемные приспособления, указанные в инструкционной карте. Применять в качестве съемников инструменты или другие подручные средства запрещается.

3.6.  Снятые детали или узлы необходимо складывать на верстак, длинные детали (полуоси, валы и т.д.) во избежание их падения и травмирования людей, запрещается ставить вертикально, прислоняя к стенам или оборудованию.

3.7.  Для подъема, установки и снятия деталей, узлов и агрегатов массой более 15 кг должны применяться подъемные приспособления. Для перемещения узлов и деталей массой более 15 кг необходимо пользоваться тележками со стойками и упорами, предохраняющими их от падения.

3.8.  Во избежание отравлений и возникновения пожара запрещается применять для промывки деталей бензин.

3.9.  При обработке деталей надежно закреплять их в тисках.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1.  При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

4.2.  При возникновении пожара эвакуировать людей из помещения, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3.  При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1.  Привести в порядок рабочее место, оборудование, инструмент и сдать их на хранение.

5.2.  Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

| СОГЛАСОВАНО |  |
| --- | --- |
| Инженер охраны труда | _______________________________ (подпись, фамилия и инициалы) |
| Дата _____________________________ |  |