Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Шумихинский  аграрно - строительный колледж».

ИНСТРУКЦИЯ N 50

по охране труда

для электромонтёра

Шумиха

2011г.

| Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования « Шумихинский аграрно - строительный колледж». |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ГОУ СПО ШАСК Букарев В.В._____________ «___» ________ 2011 |
| ИНСТРУКЦИЯ № 50 по охране труда для электромонтёра |  |

I. Общие требования безопасности

1.1 .  К работе электромонтёра допускаются лица  не  моложе  18 лет, прошедшие медицинский осмотр,  имеющие  III  квалификационную группу по электробезопасности, удостоверение  и  получившие инструктаж на рабочем месте.

1.2.  Электромонтёр должен хорошо знать  Правила  технической  эксплуатации электроустановок и строго их выполнять.

1.3.  Необходимо строго  выполнять  Правила  внутреннего  трудового распорядка, действующие в учреждении.

1.4.  При получении производственной травмы  необходимо  прекратить работу, известить об этом администрацию учреждения и обратиться в медпункт.

1.5.  Заметив нарушение правил  ТБ другими  работниками или опасное для окружающих, предупредить работника о необходимости  соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работы.

1.6.  Электромонтёру следует помнить,  что вследствие  невыполнения требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, Правил внутреннего трудового распорядка, ПТЭ и ПТБ при выполнении работ могут возникнуть опасности  поражения электротоком,  травмирования,  падение высоты.

1.7. Электромонтер  должен:

а) уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим при несчастных случаях;

б) строго выполнять требования знаков безопасности;

в) уметь пользоваться средствами пожаротушения.

1.8. Электромонтёру выдаётся бесплатно спецодежда  и  средства защиты:

- комбинезон на 12 мес.,

- каска защитная на 24 мес.,

- рукавицы комбинированные на 3 мес.,

- перчатки диэлектрические - дежурные,

- очки защитные, диэлектрический инструмент.

1.9.  Электромонтёру  запрещается:

а) работать при неисправном оборудовании  и  неисправным  инструментом;

б) работать в не установленной и неисправной спецодежде  и средствах  индивидуальной защиты;

в) работать при недостаточном освещении.

II. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Привести в порядок спецодежду застегнуть или обхватить  широкой резинкой обшлага рукавов, заправить одежду так, чтобы не было развивающихся, концов, надеть плотно облегающий головной убор  и подобрать под него волосы.

2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать мешающие работе предметы.

2.3. Проверить исправность рабочего инструмента и расположить его в удобном и безопасном для пользования порядке.

2.4. Проверить, произведены ли на линии  необходимые  отключения, приняты ли меры, исключающие возможность подачи напряжения на место работы.

2.5. Получить необходимые защитные средства (диэлектрические  перчатки, галоши, предохранительный пояс, коврики и т. п.) и проверить исправность. Не разрешается пользоваться непроверенными защитными средствами и такими, срок действия которых уже истек.

2.6. Несоблюдение требований  настоящей  инструкции  или  нарушения требований её приводит  к травмированию самого рабочего или работающего рядом, к пожарам, к причинению материального ущерба.

III. Требования безопасности во время работы

3.1. Работать можно  только  исправным инструментом и применять его по прямому назначению.

Рукоятки инструмента должны иметь защитную изоляцию.

3.2. Работать под напряжением запрещается. Проверять наличие напряжения в сети нужно только специальными приборами (вольтметр, указатель напряжения).

Для проведения аварийных работ под напряжением не выше 330 В    допускаются  лица в виде исключения в присутствии наблюдающего (второй электромонтёр, имеющий соответствующую группу).

При этом работающий электромонтёр должен:

- работать  в  диэлектрических  галошах или стоять на изолирующем основании;

- при прикосновении к токоведущим частям одной фазы  не  касаться токоведущих частей других фаз;

- в случае прикосновения к токоведущим частям  не касаться  окружающих предметов - стен, перегородок, труб, балок и т. п.;

- не прикасаться к людям, стоящим на неизолированном полу или земле.

3.3. Электрическую арматуру  следует  устанавливать  только исправную. Собирая арматуру, необходимо следить за тем, чтобы корпус её (патрон, выключатель) не касался токоведущих частей.

Снимая осветительную аппаратуру  для очистки  необходимо предварительно выключить ток.

3.4. Плавкие вставки предохранителей следует менять при снятом  напряжении. В случае невозможности снятия напряжения менять вставки  трубчатых и пробочных предохранителей разрешается под напряжением,  но со снятой нагрузкой. При этом смену вставок трубчатых предохранителей следует производить в предохранительных очках и диэлектрических перчатках стоя на изолирующем основании или диэлектрических галошах.

3.5. Запрещается оставлять оголённые, без изоляции,  концы провода даже без напряжения.

3.6. Запрещается работать на столбах  без  предохранительного пояса. На высоте необходимо работать только с исправных лесов или лестниц. Лестницы, стремянки должны иметь крючья,  не  позволяющие  им произвольно раздвигаться во время работы.

3.7. Запрещается прокладывать изолированные провода  непосредственно по дереву без изолирующих опор, подвешивать провода на гвоздях, устраивать проходы без прокладки эбонитовых трубок и т. п.

3.8. При возникновении пожара нужно немедленно выключить линию, затем производить тушение.

3.9. Работая на высоте нельзя бросать ничего вниз.  Запрещается оставлять на лесах незакрепленные инструменты и материалы.

3.10. При фазировке  кабельных и воздушных линий необходимо надевать защитные очки.

3.11. Изоляция электропроводки всегда должна быть исправна.   Нельзя оставлять под напряжением проводку с поврежденной изоляцией.

3.12. Работать электроинструментом с приставных лестниц  запрещается.

3.13. Пробивая каменную стену, необходимо надевать защитные очки.

3.14. Необходимо строго выполнять требования,  указанные на вывешенных плакатах.

3.15. Во время грозы производить работы (ремонт и монтаж) на воздушных линиях запрещается.

3.16. Металлический корпус электродрели,  напряжение  которой  свыше 42 вольт, должен быть надежно заземлен (занулен). При работе с электродрелью следует надевать диэлектрические перчатки  и  становиться  на резиновый токонепроводящий коврик.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При замеченных неисправностях применяемого инструмента  и оборудования или создания аварийной обстановки при выполнении работ электромонтер  обязан

а) прекратить  работу; предупредить работающих об опасности;

б) поставить немедленно в известность руководителя структурного подразделения и способствовать устранению аварийных ситуаций  а также их расследованию в целях проведения противоаварийных мероприятий;

в) провести устранение самых неотложных неисправностей со строгим соблюдением требований безопасности, изложенных в инструкции по  охране труда;

г) при несчастных случаях с людьми оказать им доврачебную помощь, немедленно поставить  в известность руководителя структурного подразделения, сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай;

д) при невозможности  выполнить  отключение  необходимо отделить пострадавшего от токоведущих частей с использованием  при этом диэлектрических перчаток или других предметов (сухой одежды, каната, доски), проводящих электрический ток.

Использовать для этой  цели металлические  или мокрые предметы не допускается.

V. Требования безопасности по окончании работы

5.1. После окончания работы электромонтёр  обязан:

а) привести в порядок рабочее место, убрать и сложить инструмент, приспособления и индивидуальные средства защиты  в предназначенные  для этого места;

б) сообщить руководителю подразделения  о всех неисправностях и неполадке в процессе работы, и о принятых мерах;

в) сдать дежурство сменщику под расписку в журнале  с отметкой о незаконченных работах, недостатках  и об объёме работ,  выполненных  за смену.

| СОГЛАСОВАНО |  |
| --- | --- |
| Инженер охраны труда | _______________________________ (подпись, фамилия и инициалы) |
| Дата _____________________________ |  |